一、调整原因

鹤山市龙口镇凤沙工业区，于2018年编制《鹤山市龙口镇凤沙工业区控制性详细规划》，于2019年4月获鹤山市政府批复实施。目前已有近二十多家企业入驻。在国家政策指导下及园区招商引资工作的持续深入，越来越多企业吸纳入园。园区二期发展也已经逐步推进，为更好指导园区的开发建设，园区于2021年开展了二期《江门市（鹤山）精细化工产业园控制性详细规划》，并于2022年6月获鹤山市政府批复实施。

由于鹤山市国土空间总体规划中城镇开发区的调整，南新高速和珠三角环线高速互通立交的建设影响，产业调整和发展等原因，需要对园区前后两次控制性详细规划进行衔接和调整，故编制《鹤山市龙口镇凤沙工业区控制性详细规划调整》，以指导园区持续深入、科学合理的开发建设。

二、调整范围

本次规划修改范围，包括园区一期和二期的规划范围，北至马岗村以南，东近规划南新高速公路，南临珠江肇铁路，西临规划110kV龙口-鹤龙站线路，总面积共444.05公顷。

南新高速、珠江肇铁路和省道S272之间的地带为本次控规修改的相关研究范围。

图 1 规划范围和研究范围示意图

三、调整内容

（一）用地性质调整

01.一期控规中发展备用地B-01-c02和f03，拟调整为二类工业用地LK-HG-01-04、05、09～13。

02.一期控规中龙口服务区北侧安全设施用地A-01-a06、a07，拟调整为二类工业用地，相应用地功能拟统筹合并至二期控规石陂头水库规划特勤消防站。

03.根据城镇开发边界调整地块内防护绿地范围。

04.根据《公路安全保护条例》200米的防护距离要求，二期控规中龙口服务站西南侧地块环卫用地（规划危废处理中心）LK-HG-03-17避让高速公路桥，用地范围向南缩小至7348平方米；LK-HG-03-16地块内拟不设置危化品车辆停车场地，并在高速公路桥防护距离外，园区环路北侧划出地块LK-HG-03-20作为危化品车辆停放安置场地，用地面积19745平方米。LK-HG-03-16地块面积缩小至57757平方米。

05.因应高速公路互通立交建设，石陂头水库北侧科研用地LK-HG-06-02拟调整为公园绿地。

06.因应高速公路互通立交建设，拟取消二期控规防护绿地LK-HG-05-04中的社会停车场。

07.按照现状高压线路走向，取消一期控规B-01-a02、B-01-d03防护绿地，分别与B-01-a01，B-01-d01和d02合并。

（二）道路调整

08.拟取消一期控规中的北园环路、凤华路（凤鸣路以南），以及凤华路以东的凤鸣路。

09.一期控规中的凤沙大道(凤鸣路至珠三角环线高速)红线宽度由22米拟调整为33米。

10.因应高速公路互通立交建设，拟调整石陂头水库北侧园区环路线位，道路红线宽由24米拟调整至7米。

11.优化乡道Y923线型线位示意。

12.东段园区环路拟向北延伸接至省道S272，详细线位待相关规划启动后深入研究。

（三）开发强度指标调整

13.依据《江门市城乡规划技术标准与准则》中特殊工业类型的建设用地控制指标要求,拟修改范围内二类工业用地容积率拟调整为0.8-3.5，三类工业用地的容积率拟调整为0.8-2.5，建筑密度拟调整为35%～70%。

图 2	调整对比示意图

四、配套服务设施规划

本次规划针对公共服务设施规划的调整，主要是由于两园区配套设施共享，避免同类设施重复建设，一期控规与二期控规共享特勤消防站，因此安全设施用地调整为工业用地；因互通立交建设，避让匝道线位，二期控规LK-HG-06-02地块科研设施用地调整为公园绿地;环卫设施（危废处理中心）避让高速公路桥，用地范围缩小至7348平方米。

| 设施类别 | 项目 名称 | 数量（个） |  | 规模 |  | 所在地编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状保留 | 规划增加 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) |  |  |
| 行政办公设施 | 园区管委会 | 0 | 1 | 13024 | 26048 | LK-HG-06-01 | 园区管委会，结合规划科研用地合并设置，位于危险化学品生产、储存、经营专区外 |
| 教育科研设施 | 科研设施 | 0 | 2 | 35861 | 71723 | LK-HG-06-07 | 独立占地位于危险化学品生产、储存、经营专区外 |
|  |  |  |  | 31827 | 63654 | LK-HG-06-08 | 独立占地位于危险化学品生产、储存、经营专区外 |
| 公用设施 | 供电设施 | 1 | 0 | 78296 | — | LK-HG-02-05 | 独立占地 |
|  | 排水设施 | 0 | 4 | 67489 | — | LK-HG-03-03、LK-HG-01-16、LK-HG-03-18、LK-HG-03-19 | 独立占地 |
|  | 环卫设施 | 0 | 1 | 7348 | — | LK-HG-03-17 | 危废处理中心 |
|  | 特勤消防站 | 0 | 1 | 18627 | — | LK-HG-05-05 | 独立占地 |

五、地块控制指标

| 地块编码 | 用地用海分类编码 | 用地用海分类名称 | 土地使用兼容性 | 兼容比例 | 用地面积(㎡) | 计容总建筑面积(㎡) | 地面以下总建筑面积(㎡) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑限高 | 建筑密度 | 建筑退线(m) 东¦南¦西¦北 | 机动车出入口方位 | 停车位 | 公共服务设施 | 市政公用设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LK-HG-01-01 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 43739 | 109348 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 6 | 东、南、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-01-02 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 79747 | 199369 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 | 南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-01-03 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 9271 | 23179 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 | 东、南、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-01-04 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 9591 | 23978 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 | 西 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-01-05 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 22647 | 56618 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 | 东、南、西 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-01-06 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 5434 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-01-07 | 01 | 耕地 | — | — | 2103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-01-08 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 23371 | 58429 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 | 东、南、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-01-09 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 1983 | 4958 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 | 东 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-01-10 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 4102 | 10254 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 | 北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-01-11 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 11696 | 29239 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 | 北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-01-12 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 3729 | 9322 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 | 西 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-01-13 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 27866 | 69666 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 6 | 东、南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-01-14 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 20321 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-01-15 | 01 | 耕地 | — | — | 17517 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-01-16 | 1302 | 排水用地 | — | — | 5870 | — | — | — | — | — | — | 6 ¦ 6 ¦20¦ 6 | — | 1车位/100㎡建筑面积 | — | 初期雨水池 | 初期雨水池 |
| LK-HG-01-17 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 10051 | 25128 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6 ¦15¦ 0 ¦ 0 | 东 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-01-18 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 1779 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-01-19 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 2376 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-02-01 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 12544 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-02-02 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 34239 | 85598 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-02-03 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 51220 | 128050 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-02-04 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 28094 | 70236 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-02-05 | 1303 | 供电用地 | — | — | 73885 | — | — | — | — | — | — | 2 ¦20¦ 2 ¦ 2 | 东、南、西、北 | 1车位/100㎡建筑面积 | — | 现状110kV龙口变电站扩建 | 现状110kV龙口变电站扩建 |
| LK-HG-02-06 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 1659 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-03-01 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 8914 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-03-02 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 30967 | 77418 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 | 东、南、西 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-03-03 | 1302 | 排水用地 | — | — | 3702 | — | — | — | — | — | — | 6 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 2 | — | 1车位/100㎡建筑面积 | — | 初期雨水池、排水泵站 | 初期雨水池、排水泵站 |
| LK-HG-03-04 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 48419 | 121047 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-03-05 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 64980 | 162450 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-03-06 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 66035 | 165087 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-03-07 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 14506 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-03-08 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 71833 | 179582 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 6 | 东、南、西 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-03-09 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 72615 | 181537 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 6 | 东、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-03-10 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 19382 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-03-11 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 23776 | 59441 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 3 | 西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-03-12 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 13091 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-03-13 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 12138 | 30345 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3 ¦20¦20¦ 3 | 东、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-03-14 | 1202 | 公路用地 | — | — | 172756 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 珠三角环线高速公路 |
| LK-HG-03-15 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 80001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 通信机房及天线建筑面积不少于25平方米 | 通信机房及天线建筑面积不少于25平方米 |
| LK-HG-03-16 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 57757 | 144392 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6 ¦ 3、6 ¦ 6 ¦ 6 | 南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-03-17 | 100102 | 环卫用地 | — | — | 7348 | — | — | — | — | — | — | 6 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 6 | 南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | 危废处理中心 | 危废处理中心 |
| LK-HG-03-18 | 1302 | 排水用地 | — | — | 47347 | — | — | — | — | — | — | 6 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 6 | — | 1车位/100㎡建筑面积 | — | 污水处理厂 | 污水处理厂 |
| LK-HG-03-19 | 1302 | 排水用地 | — | — | 10570 | — | — | — | — | — | — | 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 6 | — | 1车位/100㎡建筑面积 | — | 初期雨水池 | 初期雨水池 |
| LK-HG-03-20 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 19745 | — | — | — | — | — | — | 6 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 6 | 南 | — | — | — | 危化品车辆停放安置场地 |
| LK-HG-04-01 | 100103 | 三类工业用地 | 100101、100102、110101、110102、1309 | ▲ | 79620 | 199050 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-02 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 2728 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-04-03 | 100103 | 三类工业用地 | 100101、100102、110101、110102 | ▲ | 68412 | 171031 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-04 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 1635 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-04-05 | 100103 | 三类工业用地 | 100101、100102、110101、110102 | ▲ | 51905 | 129763 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-06 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 3230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-04-07 | 100103 | 三类工业用地 | 100101、100102、110101、110102 | ▲ | 93741 | 234352 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 2 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-08 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 1218 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-04-09 | 100103 | 三类工业用地 | 100101、100102、110101、110102 | ▲ | 68243 | 170607 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 2 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-10 | 100103 | 三类工业用地 | 100101、100102、110101、110102 | ▲ | 47978 | 119945 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-11 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 1522 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-04-12 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 41811 | 104528 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 | 南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-13 | 100103 | 三类工业用地 | 100101、100102、110101、110102 | ▲ | 38799 | 96997 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 2 | 东、南、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-14 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 978 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-04-15 | 100103 | 三类工业用地 | 100101、100102、110101、110102 | ▲ | 55049 | 137621 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-16 | 100103 | 三类工业用地 | 100101、100102、110101、110102 | ▲ | 39685 | 99212 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-17 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 1239 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-04-18 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、100102、110101、110102 | ▲ | 117848 | 294621 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-19 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 1467 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-04-20 | 100103 | 三类工业用地 | 100101、100102、110101、110102 | ▲ | 79807 | 199516 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-21 | 100103 | 三类工业用地 | 100101、100102、110101、110102 | ▲ | 54005 | 135013 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-22 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 1535 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-04-23 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、110101、110102 | ▲ | 79400 | 198499 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 | 东、南、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-24 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 1630 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-04-25 | 100102 | 二类工业用地 | 100101、100102、110101、110102 | ▲ | 62507 | 156267 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 | 南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-26 | 100103 | 三类工业用地 | 100101、100102、110101、110102 | ▲ | 49802 | 124506 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 2 | 东、南、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-27 | 100103 | 三类工业用地 | 100101、100102、110101、110102 | ▲ | 82929 | 207323 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 | 东、南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-04-28 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 1812 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-04-29 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 24657 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-05-01 | 1202 | 公路用地 | — | — | 30694 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 珠三角环线高速公路 |
| LK-HG-05-02 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 12544 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-05-03 | 1703 | 水域 | — | — | 920 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LK-HG-05-04 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 34212 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | 停车场 | — | — |
| LK-HG-05-05 | 1310 | 消防用地 | — | — | 18613 | — | — | — | — | — | — | 6 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 | — | 1车位/100㎡建筑面积 | — | 特勤消防站 | 特勤消防站 |
| LK-HG-06-01 | 0802 | 科研用地 | 0801 | — | 13024 | 26048 | — | ≤2.0 | ≥30 | — | ≤30 | 10¦10¦10¦10 | — | 0.7车位/100㎡建筑面积 | 园区管委会、停车场 | — | 配建园区管委会 |
| LK-HG-06-03 | 1401 | 公园绿地 | — | — | 4045 | — | — | — | ≥80 | — | — | 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 | — | 1车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-06-04 | 1401 | 公园绿地 | — | — | 71478 | — | — | — | ≥80 | — | — | 3 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 3 | — | 1车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-06-05 | 1401 | 公园绿地 | — | — | 12285 | — | — | — | ≥80 | — | — | 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 | — | 1车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-06-06 | 1703 | 水域 | — | — | 148371 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 石坡头水库 |
| LK-HG-06-07 | 0802 | 科研用地 | — | — | 35861 | 71723 | — | ≤2.0 | ≥30 | — | ≤30 | 6 ¦ 6 ¦10¦ 6 | — | 0.7车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| LK-HG-06-08 | 0802 | 科研用地 | — | — | 31827 | 63654 | — | ≤2.0 | ≥30 | — | ≤30 | 6 ¦ 6 ¦10¦ 6 | — | 0.7车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| A-01-a01 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 6868 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 为企业预留出入口用地，预留宽度不超过15米。 |
| A-01-a02 | 100102 | 二类工业用地 | M1、W1、W2 | ▲ | 41753 | 104382 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6 ¦6¦3¦ 0 | 西 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 江门市厚威包装有限公司用地 |
| A-01-a03 | 100103 | 三类工业用地 | M1、M2、W1、W2 | ▲ | 52196 | 130489 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 4 ¦6¦6¦ 0 | 东 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属危化专区范围。广东晟然绝缘材料有限公司用地。 |
| A-01-a04 | 100102 | 二类工业用地 | M1、W1、W2 | ▲ | 36408 | 91019 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 4 ¦4¦6¦ 6 | 东、南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 广东中迅新型材料有限公司用地。 |
| A-01-a05 | 100102 | 二类工业用地 | M1、W1、W2 | ▲ | 32077 | 80193 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6 ¦6¦3¦ 6 | 西 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 协扬机械（广东）机械有限公司用地。 |
| A-01-a06 | 100102 | 二类工业用地 | M1、W1、W2 | ▲ | 14345 | 35863 | — | 0.8-3.5 | — | 60 | 35-70 | 6 ¦6¦3¦ 3 | 南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| A-02-a01 | 100103 | 三类工业用地 | M1、M2、W1、W2 | ▲ | 23507 | 58768 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6 ¦6¦4¦ 0 | 西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。现状厂企依次为江门市讯发模具有限公司，鹤山市信必达新型环保科技有限公司，鹤山市万盛达电子集成新型材料有限公司和江门市欧迪斯电器有限公司。近期可保留现有厂企，远期按规划实施。 |
| A-02-a02 | 100103 | 三类工业用地 |  | ▲ | 14810 | 37024 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6 ¦6¦6¦ 0 | 北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — |  |
| A-02-a03 | 100103 | 三类工业用地 |  | ▲ | 14176 | 35439 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6 ¦6¦6¦ 0 | 北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — |  |
| A-02-a04 | 100102 | 二类工业用地 |  | ▲ | 66584 | 166459 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3 ¦6¦6¦ 0 | 东、南、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — |  |
| A-02-a05 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 8979 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 为企业预留出入口用地，预留宽度不超过20米。 |
| A-02-a06 | 100102 | 二类工业用地 | M1、W1、W2 | ▲ | 99291 | 248227 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6、3 ¦4¦4¦6 | 西、南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 现状为广东中迅新型材料有限公司用地，近期可保留，远期按规划实施。 |
| A-02-a07 | 100102 | 二类工业用地 |  | ▲ | 17263 | 43158 | — |  | 20 | 60 | 35-70 | 3 ¦6¦6¦6 | 西、南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 现状为鹤山市启明工艺有限公司用地，近期可保留，远期按规划实施。 |
| A-02-b01 | 100102 | 二类工业用地 | M1、M2、W1、W2 | ▲ | 7656 | 19140 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6 ¦6¦3¦0 | 西 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。现状已进驻企业生产和建设，近期可保留，远期改造升级或引进新企业按规划实施。 |
| A-02-b02 | 100102 | 二类工业用地 |  | ▲ | 80171 | 200429 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 15 ¦6¦3¦6，0 | 西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。现状涉及用地权属单位鹤山市益丰达铜管有限公司。近期可保留现有厂企，远期按规划实施。沿地块东部边界，设置厂区专属防护绿地，宽度不小于15米。 |
| A-02-b03 | 100102 | 二类工业用地 |  | ▲ | 20929 | 52322 | — |  | 20 | 60 | 35-70 | 15 ¦4¦3¦6 | 南、西 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| A-02-b04 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 6270 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 预留企业出入口用地，预留宽度不超过15米。 |
| A-03-a01 | 100102 | 二类工业用地 | M1、W1、W2 | ▲ | 19773 | 49433 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | — | 6¦6¦4¦4 | 北、南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | — |
| A-03-a02 | 100102 | 二类工业用地 | M1、M2、W1、W2 | ▲ | 53054 | 132634 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 4¦6¦6¦4 | 北、南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。待远期符合土规，完善手续后方按规划建设。 |
| A-03-a03 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 15786 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-03-b01 | 100102 | 二类工业用地 |  | ▲ | 25726 | 64315 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | — | 西、南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 建设项目涉及危险化学品生产、储存，环境影响评价和安全影响评价需考虑云顶岗村的影响，并提出相应防护措施。 |
| B-01-a01 | 100103 | 三类工业用地 | M1、M2、W1、W2 | ▲ | 25674 | 64185 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3¦ 3¦3¦ 6 | 东南、西南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。现进驻企业为江门市鑫奇电器有限公司。近期可保留现有厂企，远期按规划实施。 |
| B-01-b01 | 100103 | 三类工业用地 | M1、M2、W1、W2 | ▲ | 32400 | 81000 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6¦ 3¦3¦ 3 | 南、西、北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。涉及用地权属单位包括广东四维建材有限公司。近期可保留现有厂企，远期按规划实施。 |
| B-01-b02 | 100103 | 三类工业用地 |  |  | 10400 | 26000 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3¦ 3¦6¦ 3 | 东、南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。涉及用地权属单位江门市泰汇环保科技有限公司。 |
| B-01-c01 | 100102 | 二类工业用地 | M1、W1、W2 | ▲ | 20527 | 51319 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3¦ 6¦3¦ 3 | 西北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。 |
| B-01-c02 | 100102 | 二类工业用地 | M1、M2、W1、W2 | ▲ | 25554 | 63885 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3¦10¦3¦6 | 西南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。待远期符合国土规划和城市规划，完善手续后方可按二类工业用地建设。沿地块东南部边界，北园环路西北侧，设置厂区专属防护绿地，宽度不小于10米。 |
| B-01-d01 | 100103 | 三类工业用地 | M1、M2、W1、W2 | ▲ | 25628 | 64070 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3¦3¦6¦6 | 东北、东南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。鹤山市和顺昌化工有限公司用地。 |
| B-01-d02 | 100102 | 二类工业用地 | M1、W1、W2 | ▲ | 31935 | 79837 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6¦3¦6，3¦6 | 西南、东南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 近期保留已进驻企业华润混凝土（鹤山）有限公司和鹤山市奥安汽车用品制造有限公司，远期按规划实施。 |
| B-01-e01 | 100103 | 三类工业用地 | M1、M2、W1、W2 | ▲ | 34365 | 85912 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3¦3¦6¦3 | — | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。现状为鹤山市顺源科技有限公司用地。 |
| B-01-e02 | 100102 | 二类工业用地 | M1、W1、W2 | ▲ | 18472 | 46180 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 10¦3¦6¦6 | 西北、东南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。现状涉及用地权属单位包括江门市科锐新材料有限公司。 |
| B-01-e03 | 100102 | 二类工业用地 |  |  | 14613 | 36533 | — |  | 20 | 60 | 35-70 | 6¦3¦-¦3 | 西 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。毗邻省道S272的天迅助剂和金航化工已经停产待迁。新进驻企业开发建设应按规划实施。 |
| B-01-e04 | 100102 | 二类工业用地 |  |  | 1948 | 4870 | — |  | 20 | 60 | 35-70 | 6¦3¦6¦6 | 东南 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。现状涉及权属用地单位和信包装有限公司 |
| B-01-e05 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 3445 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 为企业预留出入口用地，预留宽度不超过15米。 |
| B-01-f01 | 100103 | 三类工业用地 | M1、M2、W1、W2 | ▲ | 26936 | 67339 | — | 0.8-2.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6¦3¦6¦6 | 西 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 属于危化专区范围。 |
| B-01-f02 | 100102 | 二类工业用地 | M1、W1、W2 | ▲ | 16258 | 40645 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 6¦6¦-¦3 | 西 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 现状涉及用地权属单位鹤山市和信包装有限公司。按规划实施。 |
| B-01-f04 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 4545 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 为企业预留出入口用地，预留宽度不超过15米。 |
| B-01-g01 | 1303 | 供电用地 | — | — | 4468 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 变电站 | 保留龙口110kV变电站 |
| B-01-g02 | 100102 | 二类工业用地 | M1、W1、W2 | ▲ | 12622 | 31554 | — | 0.8-3.5 | 20 | 60 | 35-70 | 3¦-¦-¦- | 东南、东北 | 0.2车位/100㎡建筑面积 | — | — | 规划范围内北渠控制范围宽度16-17米。 |
| B-01-g03 | 1402 | 防护绿地 | — | — | 2543 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 为企业预留出入口用地，预留宽度不超过15米。 |
| 备注：1、危化专区范围指《鹤山市危险化学品生产、储存、经营专区规划修改（2017-2035）》划定的龙口镇危险化学品生产、储存、经营专区范围。 2、所有原材料和产品涉及危险化学品的企业建设必须通过环境影响评价和安全风险评估； 3、涉及危化专区范围内的地块绿地率执行上表要求，若经环保部门鉴定属于有毒害的重污染单位和危险品，按建设项目环境影响评价报告内核算的卫生防护绿地执行，并且绿化带宽度不小于50米，同时根据《广东省城市绿化条例（2014）修正》第八条要求，绿化率不得低于40%； 4、用地分类采用《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》； 5、指标体系全部为强制性指标，容积率为区间值或者上限值，公共服务设施容积率下限为1.0，建筑密度为上限或者区间值； 6、配套设施参照相关上层次规划和《江门市城乡规划技术标准与准则》进行设置; 7、规划土地使用兼容性应符合《江门市城乡规划技术标准与准则》的规定要求，本规划中△表示用地兼容比例不超过20%；▲表示用地兼容比例由规划行政主管部门确定； 8、蓝线范围内禁止对水系、水质保护构成破坏的活动； 9、根据《江门市城乡规划技术标准与准则》，对于符合《工业项目建设用地控制指标》的特殊工业类型，其容积率可以小于1.0，因此本次规划工业用地容积率下限为0.8，涉及危化品生产、储存、经营的企业用地的容积率根据特殊行业要求确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：标黄部分为本次修改拟涉及修改内容。