# 鹤山市工业和商用电热食品加工设备质量安全

# 监督抽查实施细则（2024年版）

本细则适用于鹤山市生产环节中工业和商用电热食品加工设备产品的监督抽查。

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销售（或待使用）产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

整机：每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

材料样块：抽取金属材料，但带涂（镀）层的金属材料除外。材料样块在直接接触食品的部件上截取，或在与其部件的材质、材料牌号和生产商相同的原材料上截取。每批次产品截取样块6组，每组样块应满足表面积≥50cm2，其中3组作为检验样品，3组作为备用样品。

食品接触塑料部件：每批次产品截取样块6组，每组样块应满足表面积≥50cm2，其中3组作为检验样品，3组作为备用样品。

2、检验依据

表1 工业和商用电热食品加工设备检验项目

| # 序号 | # 检验项目 | # 检验依据 | # 检验方法 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 感官 | GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2023 | GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2023 | # / |
| # 2 | 浸泡液 |  | GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2023 | # / |
| # 3 | 砷（As） |  | GB 31604.38第二部分或GB 31604.49-2016第二部分或GB 31604.49-2023第二篇 | # / |
| # 4 | 镉（Cd） |  | GB 31604.38第二部分或GB 31604.49-2016第二部分或GB 31604.49-2023第二篇 | # / |
| # 5 | 铅（Pb） |  | GB 31604.38第二部分或GB 31604.49-2016第二部分或GB 31604.49-2023第二篇 | # / |
| # 6 | 铬（Cr） |  | GB 31604.38第二部分或GB 31604.49-2016第二部分或GB 31604.49-2023第二篇 | # 与食品直接接触的其他金属材料及制品不检测；马氏体型不锈钢材料及制品不检测该指标 |
| # 7 | 镍（Ni） |  | GB 31604.38第二部分或GB 31604.49-2016第二部分或GB 31604.49-2023第二篇 | # 与食品直接接触的其他金属材料及制品不检测 |
| # 8 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | # 适用于食品接触塑料材质部件 |
| # 9 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |  |
| # 10 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2021 |  |
| # 11 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9-2016 |  |
| # 12 | 脱色试验 |  | GB 31604.7-2016 GB 31604.7-2023 |  |
| # 13 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.35-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.52-2008 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.33-2008 GB 4706.34-2008 GB 4706.35-2008 GB 4706.36-2014 GB 4706.37-2008 GB 4706.39-2008 GB 4706.40-2008 GB 4706.52-2008 GB17988-2008 | / |
| # 14 | 对触及带电部件的防护 |  |  | / |
| # 15 | 输入功率和电流 |  |  | / |
| # 16 | 非正常工作 |  |  | / |
| # 17 | 稳定性和机械危险 |  |  | / |
| # 18 | 内部布线 |  |  | / |
| # 19 | 外部导线用接线端子 |  |  | / |
| # 20 | 电源连接和外部软线 |  |  | / |
| # 21 | 接地措施 |  |  | / |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求

GB 4706.33-2008 家用和类似用途电器的安全商用电深油炸锅的特殊要求

GB 4706.34-2008 家用和类似用途电器的安全商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求

GB 4706.35-2008 家用和类似用途电器的安全商用电煮锅的特殊要求

GB 4706.36-2014 家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求

GB 4706.37-2008 家用和类似用途电器的安全商用单双面电热铛的特殊要求

GB 4706.39-2008 家用和类似用途电器的安全商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求

GB 4706.40-2008 家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求

GB 4706.52-2008 家用和类似用途电器的安全商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求

GB 17988-2008食具消毒柜安全和卫生要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

# 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。